МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6 Построение комбинационных схем, реализующих МДНФ и МКНФ заданной логической функции от 4-х переменных в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ИКБО-74-23 | Зернов Н.А.. |
| Принял ассистент кафедры ГИС | Корчемная А.И. |

| Практическая | «17» ноября 2023 г. | ________________ |
| --- | --- | --- |
| работа выполнена |  |  |
| «Зачтено» | «__» ноября 2023 г. | ________________ |

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

2	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4

2.1	Построение таблицы истинности	4

2.2	Минимализация логической функции при помощи карт Карно	5

2.3	Формулы МДНФ (1-3) и МКНФ (4-6)	6

2.4	Реализация МДНФ и МКНФ в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ	7

3	ВЫВОД	10

4	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ	11

- ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Минимизировать логическую функцию при помощи карт Карно и получить формулы МДНФ и МКНФ в общем базисе. Перевести МДНФ и МКНФ в базисы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» (каждую минимальную форму в два базиса). Построить комбинационные схемы для приведенных к базисам формул МДНФ и МКНФ в лабораторном комплексе, используя только логические элементы, входящие в конкретный базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

- 2.1	Построение таблицы истинности

В соответствии с персональным вариантом функция, заданная в 16-теричной векторной форме имеет следующий вид:

F(a,b,c,d)=1BC7 16.

Преобразуем функцию в двоичную запись: 0001 1011 1100 01112. Данная двоичная запись является столбцом значений логической функции. Значения нужны для восстановления полной таблицы истинности (см. табл.1).

Таблица 1- Восстановленная таблица истинности функции F(a,b,c,d)

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 2.2	Минимализация логической функции при помощи карт Карно

Для построения МДНФ и МКНФ заданной функции, мы будем использовать метод карт Карно. Разместим единичные (рис.1) и нулевые (рис.2) значения функции на карте Карно, предназначенной для минимилизации функции от четырех переменных.

Рисунок 1 – Карта Карно для МДНФ

Рисунок 2 - Карта Карно для МКНФ

- 2.3	Формулы МДНФ (1-3) и МКНФ (4-6)

Запишем формулу МДНФ(1-3).

Fмднф = a

(2)

Fмднф ИЛИ - НЕ  =ф			(3)

Запишем формулу МКНФ(4-6).

Fмкнф = a		(4)

Fмкнф И - НЕ  =a				(5)

Fмкнф ИЛИ - НЕ  = a		(6)

- 2.4	Реализация МДНФ и МКНФ в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ

Построим в лабораторном комплексе схемы, реализующие МДНФ и МКНФ данной функции в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ. После протестируем их работу и убедимся в их правильности (рис. 1,2,3,4).

Рисунок 1 – Схема МДНФ(И-НЕ)

Рисунок 2 – Схема МДНФ(ИЛИ-НЕ)

Рисунок 3 – Схема МКНФ(И-НЕ)

Рисунок 4 – Схема МКНФ(ИЛИ-НЕ)

Таким образом, схемы составлены правильно.

- ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были выполнены следующие задачи:

- восстановлена таблица истинности,

- составлены формулы МДНФ и МКНФ,

- составлены схемы МДНФ и МКНФ,

- протестирована работа комплексов МДНФ и МКНФ с помощью лабораторного комплекса.

Таким образом, главная цель практической работы, а именно составление формул МДНФ и МКНФ с помощью карт Карно и построение комбинационных схем, реализующих МДНФ и МКНФ заданной логической функции от 4-х переменных, выполнена.

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов – М., РТУ МИРЭА – Российский технологический университет, 2020. – 102 с..

2. Лекции по информатике – Смирнов С.С. РТУ МИРЭА. 2023