МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатике

Кафедра геоинформационных систем

| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 11 Cинтез четырехразрядного счетчика с параллельным переносом между разрядами двумя способами |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «ИНФОРМАТИКА» |  |
| Выполнил студент группы ИКБО-74-23 | Зернов Н.А. |
| Принял ассистент кафедры ГИС | Корчемная А.И. |

| Практическая | «7» декабря 2023 г. | ________________ |
| --- | --- | --- |
| работа выполнена |  |  |
| «Зачтено» | «__» декабря 2023 г. | ________________ |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

2 ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ СЧЁТЧИКА	4

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРИГГЕРАМИ (ПРИ ПОМОЩИ КАРТ КАРНО)	5

3.1	Карты Карно для функции Q3(t+1)	5

3.2	Карты Карно для функции Q2(t+1)	7

3.3	Карты Карно для функции Q1(t+1)	9

3.4	Карты Карно для функции Q0(t+1)	11

4 РЕАЛИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКА С ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМОЙ

УПРАВЛЕНИЯ……..………………………………………………………………13

5 РЕАЛИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ КОДОВ	14

6 ВЫВОД	15

7 ВЫВОД	16

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать счетчик с параллельным переносом на D-триггерах двумя способами:

– с оптимальной схемой управления, выполненной на логических элементах общего базиса;

– со схемой управления, реализованной на преобразователе кодов (быстрая реализация, но не оптимальная схема).

В качестве исходных данных использовать индикатор CNT лабораторного комплекса, на котором слева направо отображены:

– направление счета (0 — сложение, 1 — вычитание);

– максимальное значение счетчика (не путать с модулем счета);

– шаг счета.

Протестировать работу схемы и убедиться в ее правильности.

2 ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ СЧЁТЧИКА

В соответствии с персональным вариантом данные имеют следующий вид:

CNT=1D6.

Из этого следует, что направление счётчика – сумма, максимальное значение счётчика – D(13), шаг счёта – 6.

По исходным данным построим таблицу переходов состояния счётчика(табл.1).

Таблица 1 - Таблица переходов счётчика.

| Q3(t) | Q2(t) | Q1(t) | Q0(t) | Q3(t+1) | Q2 (t+1) | Q1 (t+1) | Q0 (t+1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * |

Таблица переходов является частично определённой: состояния от 1110 до 1111 согласно исходным данным возникать не должны, поэтому очередные состояния для функций Qi(t+1) для этих случаев мы можем интерпретировать как нам удобно в целях минимизации управляющей логики.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТРИГГЕРАМИ (ПРИ ПОМОЩИ КАРТ КАРНО)

- 3.1 Карты Карно для функции Q3(t+1)

Построим карты Карно для МДНФ(рис.1) и МКНФ(рис.2) функции Q3(t+1). Оценим сложность минимальных форм, которые для неё получатся, по количеству переменных, входящих в них, и выберем оптимальную форму.

Рисунок 1 – Карта Карно для МДНФ функции Q3(t+1)

Рисунок 2 – Карта Карно для МКНФ функции Q3(t+1)

Оценим сложность МДНФ и МКНФ. Вычислим, что при построении МДНФ потребуется 11 переменных, а для МКНФ - 10, следовательно, разумнее составлять формул по МКНФ (формула 1).

FМКНФ = (Q3t+Q2(t))*Q3t+Q2t*Q3t+Q1t+Q0t*

*(Q2t+Q1t+Q0t)                                           (1)

- 3.2 Карты Карно для функции Q2(t+1)

Построим карты Карно для МДНФ (рис.3) и МКНФ (рис.4) функции Q2(t+1). Оценим сложность минимальных форм, которые для неё получатся, по количеству переменных, входящих в них, и выберем оптимальную форму.

Рисунок 3 – Карта Карно для МДНФ функции Q2(t+1)

Рисунок 4 – Карта Карно для МКНФ функции Q2(t+1)

Оценим сложность МДНФ и МКНФ. Вычислим, что при построении МДНФ потребуется 13 переменных, а для МКНФ - тоже 13. Для удобства составим формул по МДНФ (формула 2).

FМДНФ = Q2t*Q1t*Q0t+Q3t*Q2t*Q1t+Q2t*Q1t*Q0t+

+ Q3t*Q2t*Q1t*Q0t                                   (2)

- 3.3 Карты Карно для функции Q1(t+1)

Построим карты Карно для МДНФ (рис.5) и МКНФ (рис.6) функции Q1(t+1). Оценим сложность минимальных форм, которые для неё получатся, по количеству переменных, входящих в них, и выберем оптимальную форму.

Рисунок 5 – Карта Карно для МДНФ функции Q1(t+1)

Рисунок 6 – Карта Карно для МКНФ функции Q1(t+1)

Оценим сложность МДНФ и МКНФ. Вычислим, что при построении МДНФ потребуется 12 переменная, а для МКНФ тоже 11. Для удобства составим формул по МКНФ (формула 3).

FМКНФ=Q1t+Q0t*Q3t+Q2t+Q0t*

*Q3t+Q2t+Q0t*(Q3t+Q1t+Q0t)  	(3)

- 3.4 Карты Карно для функции Q0(t+1)

Построим карты Карно для МДНФ (рис.7) и МКНФ (рис.8) функции Q0(t+1). Оценим сложность минимальных форм, которые для неё получатся, по количеству переменных, входящих в них, и выберем оптимальную форму.

Рисунок 7 – Карта Карно для МДНФ функции Q0(t+1)

Рисунок 8 – Карта Карно для МКНФ функции Q0(t+1)

Оценим сложность МДНФ и МКНФ. Вычислим, что при построении МДНФ потребуется 1 переменная, а для МКНФ тоже 1. Для удобства составим формул по МДНФ (формула 4).

FМДНФ =Q0t 		(4)

4 РЕАЛИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКА С ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Построим схему управления для триггеров счётчика в лабораторном комплексе при помощи полученных формул (рис. 9).

Рисунок 9 – Схема управления для триггеров счётчика

5 РЕАЛИЗАЦИЯ СЧЁТЧИКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ КОДОВ

Выполним быструю реализацию счётчика при помощи преобразователя кодов в качестве схемы управления триггерами.

Здесь не требуется никакая минимизация, так как необходимо по таблице переходов правильно соединить выходы дешифратора со входами шифратора.

Построим схему счётчика, основываясь на таблице 1 (рис. 10).

Рисунок 10 – Схема счётчика, выполненный на преобразователе кодов

6 ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были выполнены следующие задачи:

- Построена таблица переходов счётчика

- Построены карты Карно и составлены формулы для каждой из функций

- Реализован счётчик с параллельным переносом на D-триггерах с оптимальной схемой управления, выполненной на логических элементах общего базиса,

- Реализован счётчик с параллельным переносом на D-триггерах со схемой управления, реализованной на преобразователе кодов,

Таким образом, главную цель практической работы, а именно построение карт Карно и составление формул, реализация в лабораторном комплексе счётчиков с параллельным переносом на D-триггерах двумя способами, можно считать выполненной.

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов – М., РТУ МИРЭА – Российский технологический университет, 2020. – 102 с..

2. Лекции по информатике – Смирнов С.С. РТУ МИРЭА. 2023